Załącznik  2.3

Wymagane Parametry Techniczne

REGULOWANA LEŻANKA MEDYCZNA DO BADAŃ USG

Zakup regulowanej leżanki medycznej do badań USG, dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób starszych oraz osób o ograniczonej mobilności, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zaleceniami Standardu Dostępności AOS. Leżanka powinna spełniać wymagania w zakresie dostępności, funkcjonalności, ergonomii i bezpieczeństwa oraz umożliwiać wykonywanie badań USG w szerokim zakresie diagnostycznym. Zakup leżanki ma na celu zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych realizowanych w poradni ortopedycznej.

| Pozycja | Wymagane dane | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa urządzenia fabrycznie nowego | Regulowana leżanka medyczna do badań USG |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Dystrybutor – Oferent | Podać |  |
| Rok produkcji | nie wcześniej niż 2026 |  |
| Wartość netto | Podać |  |
| VAT | Podać |  |
| Wartość brutto | Podać |  |

| Lp. | Parametry / Warunek | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja stabilna, umożliwiająca bezpieczne użytkowanie w warunkach medycznych | TAK |  |
| 3 | Leże tapicerowane, wielosegmentowe (min. 3 segmenty) | TAK |  |
| 4 | Elektromechaniczna regulacja wysokości leża, przy czym najniższe położenie powierzchni leża nie może być wyższe niż 48 cm od poziomu podłogi, a najwyższe położenie nie może być niższe niż 95 cm. Zakres regulacji musi umożliwiać samodzielne lub wspomagane wejście i zejście pacjentów z ograniczoną mobilnością, w tym poruszających się przy pomocy kul, balkoników lub wózków inwalidzkich. | TAK |  |
| 5 | Elektryczna regulacja wysokości sterowana z podstawy urządzenia | TAK |  |
| 6 | Regulacja segmentu oparcia w zakresie min. ok. -20° do +85°, umożliwiająca pozycjonowanie pacjenta w szerokim zakresie diagnostycznym bez konieczności samodzielnego przemieszczania się pacjenta | TAK |  |
| 7 | Udźwig dynamiczny min. 220 kg, zapewniający bezpieczne użytkowanie przez pacjentów o różnej budowie ciała, w tym pacjentów z otyłością | TAK |  |
| 8 | Udźwig statyczny min. 350 kg | TAK |  |
| 9 | Długość leża min. 200 cm | TAK |  |
| 10 | Szerokość leża min. 65 cm | TAK |  |
| 11 | Komplet bocznych barierek lub uchwytów zabezpieczających, opuszczanych, odchylanych albo demontowalnych bez użycia narzędzi. Elementy te muszą zapewniać pacjentowi stabilne podparcie i ograniczać ryzyko zsunięcia się z leżanki, a jednocześnie nie mogą utrudniać bocznego transferu z wózka inwalidzkiego ani dostępu personelu medycznego podczas badania. | TAK |  |
| 12 | System zabezpieczenia przed nieautoryzowaną zmianą ustawień (np. blokada kluczem magnetycznym lub równoważna), chroniący pacjenta przed przypadkową zmianą pozycji podczas badania | TAK |  |
| 13 | Antypoślizgowe stopki z możliwością poziomowania, zapewniające stabilność urządzenia i bezpieczeństwo pacjenta | TAK |  |
| 14 | Tapicerka medyczna odporna na dezynfekcję | TAK |  |
| 15 | Grubość tapicerki minimum 40 mm. | TAK |  |
| 16 | Zasilanie 230 V / 50 Hz | TAK |  |
| 17 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona z urządzeniem | TAK |  |
| 18 | Wyrób medyczny zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR), oznakowany znakiem CE. Deklaracja zgodności UE dostarczona wraz z urządzeniem. | TAK |  |
| 19 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK |  |
| 20 | Paszport techniczny urządzenia. Dokumentacja serwisowa. Wraz z urządzeniem dostarczony harmonogram i warunki przeglądów | TAK |  |
| 21 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  |
| 22 | Tapicerka dostępna w minimum 10 wariantach kolorystycznych znajdujących się w standardowej ofercie producenta, bez dodatkowych opłat. Oferent dołączy do oferty aktualny wzornik kolorów lub wskaże dostępne warianty. Ostateczny kolor wybierze Zamawiający przed dostawą urządzenia. | TAK |  |
| 23 | Możliwość wyboru koloru lub wykończenia stelaża spośród wariantów dostępnych w standardowej ofercie producenta – parametr opcjonalny. | TAK |  |
| 24 | Gabaryty leżanki muszą umożliwiać jej ustawienie i bezpieczne użytkowanie w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. Leżanka musi być dostępna co najmniej z dwóch stron, a po jednej z jej stron należy zapewnić możliwość zachowania wolnej przestrzeni transferowej o wymiarach minimum 150 × 90 cm. Oferent poda całkowite wymiary urządzenia w najniższym i najwyższym położeniu oraz przy maksymalnym rozłożeniu elementów ruchomych. | TAK |  |

Wymagania eksploatacyjne i serwisowe

| Lp. | Parametr / Warunek | Wymaganie | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Przeglądy serwisowe | Wymagane przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta w okresie gwarancji |  |
| 26 | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| 27 | Serwis | Autoryzowany serwis na terenie Polski |  |

Zgodność z wymaganiami dostępności

| Lp. | Parametr / Warunek | Wymaganie | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | Zgodność z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2024 r. poz. 1411, z późn. zm.) oraz z zaleceniami Standardu Dostępności AOS. | TAK |  |
| 29 | Parametry funkcjonalne urządzenia zgodne z zaleceniami Standardu Dostępności AOS w zakresie wyposażenia gabinetów, regulacji wysokości leżanki, dostępu z dwóch stron oraz zapewnienia warunków bezpiecznego transferu pacjenta. | TAK |  |
| 30 | Elektryczna regulacja wysokości umożliwiająca bezpieczny dostęp i transfer pacjentom poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz korzystającym z kul lub balkoników. | TAK |  |
| 31 | Udźwig zapewniający bezpieczne użytkowanie przez pacjentów ze szczególnymi potrzebami, w tym pacjentów z otyłością | TAK |  |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczamy, że oferowane i dostarczane w ramach realizacji zamówienia urządzenie jest fabrycznie nowe, sprawne technicznie oraz w pełni gotowe do użytkowania bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych nakładów finansowych.

Oświadczamy również, że urządzenie nie wymaga zakupu ani dostarczenia dodatkowych akcesoriów, elementów wyposażenia ani oprogramowania niezbędnych do jego prawidłowego działania, poza elementami ujętymi w ofercie.

Urządzenie spełnia wszystkie wymagania funkcjonalne i techniczne określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia i może być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych modyfikacji lub doposażenia.

Urządzenie spełnia wymagania w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2024 r. poz. 1411, z późn. zm.) oraz zaleceniami Standardu Dostępności AOS w ramach programu „Dostępność Plus dla AOS”.

Data i podpis Wykonawcy……………………………