Załącznik 2

SYSTEM NAWIGACYJNO-INFORMACYJNY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż, konfiguracja, uruchomienie oraz wdrożenie kompletnego systemu nawigacyjno-informacyjnego w Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r.                             w Radzyminie – SPZZOZ. System ma wspierać samodzielne, intuicyjne i bezpieczne poruszanie się po obiekcie,                 w szczególności osób niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, osób starszych oraz osób mających trudności z orientacją przestrzenną. Rozwiązanie musi być zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.                           o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz – w zakresie aplikacji mobilnej – z wymaganiami dostępności cyfrowej.

| Pełna nazwa oferowanego systemu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent / właściciel rozwiązania | Podać |  |
| Model / nazwa handlowa / wersja systemu | Podać |  |
| Wykonawca / dystrybutor | Podać |  |
| Rok produkcji elementów sprzętowych | Nie wcześniej niż 2026 r. |  |
| Termin realizacji | 5 tygodni od dnia podpisania umowy |  |
| Okres gwarancji i rękojmi | Minimum 24 miesiące – podać |  |
| Cena netto / VAT / cena brutto | Podać |  |

TABELA PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Parametry / Warunek | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj rozwiązania | Kompletny system nawigacyjno-informacyjny do użytkowania wewnątrz obiektu medycznego, obejmujący co najmniej aplikację mobilną, cyfrową mapę obiektu, punkty nawigacyjno-informacyjne oraz panel administracyjny. |  |
| 2 | Przeznaczenie | System przeznaczony dla wszystkich użytkowników obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, osób starszych oraz osób mających trudności z orientacją przestrzenną. |  |
| 3 | Kompletność systemu | Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia, znaczniki, uchwyty, elementy montażowe, licencje, oprogramowanie, przewody, baterie, akcesoria i inne elementy niezbędne do pełnego uruchomienia systemu. |  |
| 4 | Wizja lokalna i projekt | Wykonanie wizji lokalnej, inwentaryzacji przestrzeni oraz projektu rozmieszczenia punktów i przebiegu tras, wymagającego akceptacji Zamawiającego przed montażem. |  |
| 5 | Cyfrowa mapa obiektu | Opracowanie cyfrowej mapy lub modelu nawigacyjnego obejmującego układ komunikacyjny, kondygnacje, wejścia, schody, windę, rejestracje, toalety, gabinety i inne wskazane punkty docelowe. |  |
| 6 | Punkty systemu | Wdrożenie minimum 20 punktów nawigacyjno-informacyjnych w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego i zatwierdzonych w projekcie wykonawczym. W ramach systemu muszą zostać zastosowane punkty umożliwiające emisję sygnałów dźwiękowych i/lub komunikatów głosowych bezpośrednio w przestrzeni obiektu, niezależnie od komunikatów przekazywanych przez aplikację mobilną. Liczba i rozmieszczenie punktów wyposażonych w funkcję dźwiękową/głosową zostaną określone na etapie projektu wykonawczego w sposób zapewniający skuteczną orientację i nawigację użytkowników. |  |
| 7 | Lokalizacje punktów | System musi obejmować co najmniej: wejście do budynku, rejestracje, windę, schody, toalety, punkt pobrań oraz wskazane poradnie i gabinety. Ostateczna lista lokalizacji zostanie zatwierdzona przez Zamawiającego. |  |
| 8 | Trasy nawigacyjne | Opracowanie i konfiguracja tras pomiędzy wszystkimi punktami objętymi systemem, z uwzględnieniem tras dostępnych dla osób z ograniczoną mobilnością. |  |
| 9 | Prowadzenie krok po kroku | Prowadzenie użytkownika od miejsca rozpoczęcia nawigacji do wybranego punktu docelowego przy użyciu kolejnych, jednoznacznych komunikatów nawigacyjnych. |  |
| 10 | Określanie lokalizacji użytkownika | System musi określać położenie użytkownika wewnątrz obiektu z dokładnością umożliwiającą prawidłowe wyznaczenie trasy i przekazywanie kolejnych instrukcji. |  |
| 11 | Aktualizacja przebiegu trasy | System musi aktualizować instrukcje i przebieg trasy wraz z przemieszczaniem się użytkownika oraz reagować na zejście z wyznaczonej trasy. |  |
| 12 | Komunikaty tekstowe | Czytelne, zrozumiałe i krótkie komunikaty tekstowe w języku polskim, przygotowane w uzgodnieniu z Zamawiającym. |  |
| 13 | Komunikaty głosowe i dźwiękowe z punktów systemu | System musi zapewniać komunikaty głosowe i/lub dźwiękowe w języku polskim, o zrozumiałej treści i prawidłowej wymowie, wspierające samodzielne korzystanie z systemu przez osoby niewidome i słabowidzące. Komunikaty dźwiękowe lub głosowe nie mogą być realizowane wyłącznie za pośrednictwem aplikacji mobilnej użytkownika. System musi obejmować również stacjonarne punkty/znaczniki nawigacyjno-informacyjne zainstalowane w przestrzeni obiektu, posiadające możliwość emisji sygnału dźwiękowego lub komunikatu głosowego bezpośrednio z danego punktu. Punkty te powinny umożliwiać jednoznaczną identyfikację miejsca oraz wspomagać orientację przestrzenną użytkownika. |  |
| 14 | Niezależna emisja dźwięku w przestrzeni obiektu | System musi zapewniać możliwość emisji informacji dźwiękowej lub głosowej bezpośrednio z fizycznych punktów nawigacyjno-informacyjnych znajdujących się w obiekcie. Spełnieniem wymagania nie jest rozwiązanie, w którym wszystkie komunikaty głosowe lub dźwiękowe są odtwarzane wyłącznie przez smartfon albo inne urządzenie mobilne użytkownika. |  |
| 15 | Aplikacja mobilna | Aplikacja przeznaczona dla użytkowników końcowych, dostępna na urządzenia z aktualnie wspieranymi wersjami systemów Android i iOS. |  |
| 16 | Dostępność cyfrowa aplikacji | Aplikacja mobilna musi spełniać wymagania ustawy o dostępności cyfrowej oraz aktualnej na dzień odbioru Polskiej Normy wprowadzającej ETSI EN 301 549. |  |
| 17 | Korzystanie bez konta | Podstawowe funkcje nawigacyjne muszą być dostępne bez obowiązku zakładania konta i podawania danych pozwalających na bezpośrednią identyfikację użytkownika. |  |
| 18 | Tryb wysokiego kontrastu | Aplikacja musi zapewniać czytelny interfejs, właściwy kontrast elementów oraz obsługę funkcji systemowych ułatwiających korzystanie osobom słabowidzącym. |  |
| 19 | Obsługa czytników ekranu | Wszystkie kluczowe funkcje aplikacji muszą być możliwe do obsługi za pomocą czytników ekranu używanych w systemach Android i iOS. |  |
| 20 | Skalowanie tekstu | Interfejs aplikacji musi zachowywać pełną funkcjonalność po zwiększeniu rozmiaru tekstu zgodnie z ustawieniami urządzenia użytkownika. |  |
| 21 | Panel administracyjny | Dostępny dla Zamawiającego panel administracyjny umożliwiający zarządzanie treścią, komunikatami, punktami i trasami w zakresie oferowanego rozwiązania. |  |
| 22 | Uprawnienia administratorów | Możliwość utworzenia co najmniej dwóch kont administracyjnych lub równoważnego sposobu bezpiecznego nadania uprawnień wskazanym pracownikom Zamawiającego. |  |
| 23 | Edycja danych | Zamawiający musi mieć możliwość samodzielnej aktualizacji nazw punktów, opisów, komunikatów i innych danych, które mogą ulegać zmianie w trakcie użytkowania systemu. |  |
| 24 | Bezpieczeństwo dostępu | Panel administracyjny i elementy systemu muszą być zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem, z zastosowaniem mechanizmów uwierzytelnienia i kontroli uprawnień. |  |
| 25 | Przetwarzanie danych | System nie może wymagać przetwarzania danych dotyczących zdrowia pacjentów ani informacji o celu wizyty. Wykonawca poda kategorie danych gromadzonych przez aplikację, okresy przechowywania, lokalizację serwerów i podmioty uczestniczące w przetwarzaniu. |  |
| 26 | Montaż elementów | Montaż punktów i urządzeń w sposób trwały, bezpieczny, estetyczny i niepowodujący zagrożenia ani zawężenia dróg komunikacyjnych. |  |
| 27 | Zasilanie | Zasilanie elementów systemu zgodne z dokumentacją producenta. Wszystkie źródła zasilania i baterie niezbędne do uruchomienia systemu muszą być dostarczone w cenie oferty. |  |
| 28 | Trwałość oznaczeń i elementów | Elementy montowane w przestrzeni publicznej muszą być odporne na intensywne użytkowanie, przypadkowe uderzenia oraz środki czyszczące stosowane w podmiotach leczniczych. |  |
| 29 | Aktualizacje oprogramowania | W okresie gwarancji Wykonawca zapewni aktualizacje niezbędne do zachowania prawidłowego działania, bezpieczeństwa oraz kompatybilności aplikacji z aktualnie wspieranymi systemami Android i iOS. |  |
| 30 | Licencja | Niewyłączna, bezterminowa i nieograniczona terytorialnie licencja na korzystanie z aplikacji, panelu administracyjnego, cyfrowej mapy, komunikatów, tras oraz pozostałych elementów oprogramowania. |  |
| 31 | Brak obowiązkowego abonamentu | Dalsze działanie podstawowych funkcjonalności systemu po odbiorze i po okresie gwarancji nie może być uzależnione od dodatkowego abonamentu, chyba że opłata została jednoznacznie wskazana w ofercie i zaakceptowana przez Zamawiającego. |  |
| 32 | Przekazanie danych i konfiguracji | Przekazanie Zamawiającemu cyfrowej mapy, konfiguracji systemu, danych dostępowych i informacji niezbędnych do eksploatacji, administrowania i dalszej rozbudowy systemu. |  |
| 33 | Testy funkcjonalne | Przeprowadzenie testów wszystkich punktów, aplikacji, panelu administracyjnego, komunikatów, wyznaczania tras, określania lokalizacji i aktualizacji przebiegu trasy. |  |
| 34 | Testy praktyczne | W ramach odbioru Zamawiający będzie uprawniony do praktycznego sprawdzenia tras pomiędzy dowolnie wybranymi punktami objętymi systemem. |  |
| 35 | Szkolenie administratorów | Przeprowadzenie szkolenia wskazanych przez Zamawiającego administratorów z obsługi, konfiguracji, edycji treści i zarządzania systemem. |  |
| 36 | Instrukcje | Instrukcja użytkownika oraz instrukcja administratora w języku polskim, przekazana w formie elektronicznej i drukowanej. |  |
| 37 | Dokumentacja techniczna | Kompletna dokumentacja techniczna, powykonawcza, konfiguracja systemu, wykaz zamontowanych elementów i ich lokalizacji oraz harmonogram czynności serwisowych. |  |
| 38 | Gwarancja i rękojmia | Minimum 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Podać oferowany okres. |  |
| 39 | Zakres gwarancji | Gwarancja obejmuje wszystkie urządzenia, znaczniki, mapę cyfrową, aplikację, panel administracyjny, oprogramowanie, komunikaty, konfigurację, trasy i dokumentację. |  |
| 40 | Reakcja serwisu | Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 24 godziny oraz rozpoczęcie działań serwisowych nie później niż w następnym dniu roboczym. |  |
| 41 | Termin usunięcia usterki | Usunięcie wady lub usterki w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, chyba że Strony uzgodnią inny termin z uwagi na charakter usterki. |  |
| 42 | Rozwiązanie zastępcze | Jeżeli usterka nie może zostać usunięta w terminie, Wykonawca zapewni rozwiązanie zastępcze lub wymieni wadliwy element na nowy o parametrach nie gorszych. |  |
| 42 | Wymiana baterii w gwarancji | Nieodpłatna wymiana wyczerpanych źródeł zasilania elementów systemu w okresie gwarancji, o ile konieczność wymiany nie wynika z niewłaściwego użytkowania. |  |
| 43 | Zasada DNSH | Realizacja zamówienia zgodnie z zasadą „nie czyń znaczącej szkody” (DNSH), w tym racjonalne gospodarowanie materiałami, ograniczanie odpadów i ich prawidłowe zagospodarowanie. |  |
| 45 | Bezpieczeństwo prac | Prace muszą być prowadzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo pacjentów i personelu oraz minimalizujący zakłócenia w bieżącym funkcjonowaniu Centrum Medycznego. |  |
| 46 | Gotowość do użytkowania | System dostarczony, zamontowany, skonfigurowany, uruchomiony, przetestowany i gotowy do użytkowania bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. |  |
| 47 | Odbiór końcowy | Warunkiem odbioru jest pozytywne zakończenie testów funkcjonalnych, przekazanie kompletnej dokumentacji, instrukcji, danych dostępowych, cyfrowej mapy i konfiguracji oraz usunięcie wszystkich stwierdzonych niezgodności. |  |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczamy, że oferowany system spełnia wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne i użytkowe określone w niniejszym załączniku.

Oświadczamy, że wszystkie wskazane parametry i funkcjonalności zostały potwierdzone w dokumentacji technicznej, materiałach producenta lub opisie oferowanego rozwiązania dołączonym do oferty.

Oświadczamy, że system zostanie dostarczony jako kompletny, skonfigurowany, uruchomiony, przetestowany i gotowy do użytkowania.

Oświadczamy, że cena oferty obejmuje wszystkie urządzenia, licencje, oprogramowanie, montaż, konfigurację, uruchomienie, szkolenie, dokumentację, transport i inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

Oświadczamy, że aplikacja mobilna będzie spełniała wymagania dostępności cyfrowej określone w niniejszym załączniku.

Oświadczamy, że wszystkie elementy systemu będą objęte gwarancją i rękojmią na warunkach nie gorszych niż określone w umowie i niniejszym załączniku.

Data i podpis Wykonawcy ………………………………………